计算机视觉课程设计 Skill

# 基于 Azure Kinect DK 的
人体姿态与手势交互识别系统
实现指南

适用于课程设计实现、报告撰写与答辩展示

文档用途：本 Skill 将课程设计拆解为可执行的开发步骤，覆盖硬件连接、视觉识别、UI 设计、数据记录、实验评估和答辩展示。实现时建议按优先级推进，先保证系统稳定，再增加深度测距、滤波优化和实验分析。

# 1. 项目目标

本课程设计的目标是实现一个完整的视觉识别系统。系统需要基于 Azure Kinect DK 摄像头完成图像采集、深度信息获取、人体姿态检测、手势识别、动作识别、可视化显示和 UI 交互，最终形成一个具有软件工程结构的完整应用。

系统不应只是简单调用摄像头并显示识别结果，而应包含较完整的模块设计、交互界面、数据处理流程、实验分析和结果保存功能。项目最终应体现计算机视觉识别系统的完整链路：硬件输入、图像采集、视觉算法处理、识别结果输出、用户交互、数据记录和实验评估。

推荐项目名称一：基于 Azure Kinect DK 的人体姿态与手势交互识别系统

推荐项目名称二：基于深度视觉的人体动作与手势识别交互系统

# 2. 项目总体定位

本项目使用的硬件是 Microsoft Azure Kinect DK。它不是普通 USB 摄像头，而是集成了 RGB 相机、深度相机、红外相机、麦克风阵列和惯性传感器的视觉开发设备。课程参考资料中提到，Azure Kinect DK 可以通过 Sensor SDK 获取 RGB、Depth、IR 等数据，也可以通过 Body Tracking SDK 获取人体骨架信息。

往年课程设计中，MediaPipe 方向要求使用 Python 制作手势识别系统，并要求具备完整的 UI 交互界面。因此，本项目可以融合两条技术路线：一是使用 Azure Kinect DK 获取 RGB 图像、深度图和人体三维信息；二是使用 MediaPipe / OpenCV 完成手部关键点、姿态关键点、手势识别和动作识别。

如果时间充足，可以进一步使用 Azure Kinect Body Tracking SDK 获取 3D 人体骨架。人体跟踪 SDK 可以提供人体分割、人体骨架、人体唯一 ID，并跟踪人体在不同时间的位置。

# 3. 推荐技术栈

## 3.1 开发语言

建议优先使用 Python 完成主系统，因为 Python 生态简单，MediaPipe、OpenCV、PyQt5 都比较容易接入。如果希望更贴合 Azure Kinect 官方 SDK，也可以使用 C++，但开发难度更高。

| 类别 | 推荐方案 |
| --- | --- |
| 主语言 | Python |
| 视觉处理 | OpenCV + MediaPipe |
| UI 界面 | PyQt5 / PySide6 |
| 深度相机支持 | Azure Kinect Sensor SDK / pyk4a |
| 数据保存 | CSV / JSON / 视频文件 |
| 实验分析 | pandas / matplotlib |

## 3.2 核心依赖

conda create -n cv_kinect python=3.9
conda activate cv_kinect

pip install opencv-python opencv-contrib-python mediapipe numpy pandas matplotlib PyQt5

如果使用 Azure Kinect Python 接口，需要额外安装对应封装库，例如 pyk4a。若配置困难，可以先用普通 OpenCV 摄像头完成系统主体，再把 Azure Kinect 的 RGB 输入接入系统。

# 4. 系统总体架构

系统建议拆分为 7 个核心模块。

| 模块 | 主要作用 |
| --- | --- |
| 摄像头采集模块 | 打开设备，读取 RGB、Depth、IR 或普通视频流 |
| 图像预处理模块 | 颜色空间转换、缩放、镜像、深度图归一化、伪彩色显示 |
| 人体姿态识别模块 | 提取人体关键点或 3D 骨架，计算姿态状态 |
| 手势识别模块 | 提取手部 21 个关键点，判断手势类别 |
| 深度测距模块 | 利用深度图或 3D 坐标计算人与摄像头距离 |
| UI 交互模块 | 显示实时画面、识别结果、按钮控制和状态提示 |
| 数据记录与实验分析模块 | 保存截图、视频、CSV 日志，统计准确率和 FPS |

Azure Kinect DK
    ↓
RGB / Depth / IR 数据采集
    ↓
图像预处理
    ↓
MediaPipe / Kinect Body Tracking
    ↓
关键点提取
    ↓
特征计算：角度、距离、相对位置、运动趋势
    ↓
手势识别 / 动作识别
    ↓
UI 实时显示
    ↓
结果保存 / 日志导出 / 实验分析

# 5. 具体实现步骤

## Step 1：完成硬件连接与 SDK 测试

先安装 Azure Kinect Sensor SDK，连接 Azure Kinect DK，并使用 Azure Kinect Viewer 检查设备是否能正常打开。确认 RGB 图像、Depth 图像、IR 图像、设备序列号、帧率和分辨率是否正常。该阶段的交付物包括设备连接截图、RGB 图像截图、Depth 图像截图和环境配置说明。

## Step 2：完成基础图像采集程序

编写基础摄像头读取程序，实现打开摄像头、实时显示 RGB 画面、计算 FPS、按键退出和截图保存。此阶段目标是打通视频流，不要一开始就做完整 UI。

## Step 3：接入 MediaPipe 手部关键点识别

使用 MediaPipe Hands 输出 21 个手部关键点，实现单手或双手检测、关键点绘制、连接线绘制、关键点坐标输出和手部检测状态显示。

## Step 4：实现基础手势识别

基于关键点相对位置判断手指是否伸直，先实现数字 1、2、3、5、握拳，再扩展 OK、点赞、张开手掌、比心、左右挥手。

## Step 5：接入人体姿态识别

可先使用 MediaPipe Pose 完成 2D 姿态识别，再用 Azure Kinect 深度图补充距离信息。若时间充足，使用 Azure Kinect Body Tracking SDK 获取 3D 骨架。

## Step 6：实现人体动作识别规则

基于肩膀、肘部、手腕、髋部、膝盖等关键点之间的空间关系识别举手、双手举起、下蹲、弯腰、左右倾斜和距离过近等动作。

## Step 7：加入关节角度计算

计算肘关节、膝关节、肩部倾斜角和身体倾斜角。角度计算可以增强系统解释性，并让报告内容更深入。

## Step 8：加入关键点平滑和连续帧投票

使用滑动平均或指数平滑减少关键点抖动；使用最近若干帧多数投票减少识别结果跳变。

## Step 9：设计完整 UI 交互界面

使用 PyQt5 或 PySide6 设计软件界面，不要只使用 cv2.imshow。界面应包含实时画面、结果面板、控制按钮和状态栏。

## Step 10：实现数据保存功能

实现截图保存、视频录制、CSV 日志导出和关键点 JSON 保存。日志应记录时间戳、手势、动作、距离、FPS 和关节角度。

## Step 11：实验评估设计

设计手势识别准确率实验、动作识别准确率实验、距离影响实验、光照影响实验和滤波前后对比实验。

## Step 12：报告和答辩整理

报告按照需求分析、系统架构、算法原理、系统实现、实验结果和总结改进组织。答辩演示按设备连接、实时识别、深度测距、数据导出和实验统计的顺序进行。

# 6. 关键代码参考

## 6.1 基础摄像头采集

import cv2, time

cap = cv2.VideoCapture(0)
prev_time = time.time()

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    current_time = time.time()
    fps = 1 / (current_time - prev_time)
    prev_time = current_time

    cv2.putText(frame, f"FPS: {int(fps)}", (30, 50),
                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)
    cv2.imshow("RGB Camera", frame)

    key = cv2.waitKey(1)
    if key == ord("s"):
        cv2.imwrite("screenshot.png", frame)
    elif key == ord("q"):
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

## 6.2 手部关键点检测

import cv2
import mediapipe as mp

mp_hands = mp.solutions.hands
mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
hands = mp_hands.Hands(max_num_hands=2,
                       min_detection_confidence=0.6,
                       min_tracking_confidence=0.6)

cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    result = hands.process(frame_rgb)

    if result.multi_hand_landmarks:
        for hand_landmarks in result.multi_hand_landmarks:
            mp_draw.draw_landmarks(frame, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)

    cv2.imshow("Hand Detection", frame)
    if cv2.waitKey(1) == ord("q"):
        break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

## 6.3 关节角度计算

import numpy as np

def calculate_angle(a, b, c):
    a = np.array(a)
    b = np.array(b)
    c = np.array(c)

    ba = a - b
    bc = c - b

    cosine = np.dot(ba, bc) / (np.linalg.norm(ba) * np.linalg.norm(bc))
    cosine = np.clip(cosine, -1.0, 1.0)
    angle = np.degrees(np.arccos(cosine))
    return angle

## 6.4 连续帧投票

from collections import deque, Counter

result_queue = deque(maxlen=10)

def stable_result(new_result):
    result_queue.append(new_result)
    counter = Counter(result_queue)
    return counter.most_common(1)[0][0]

# 7. UI 设计建议

UI 是课程设计中的关键部分。建议使用 PyQt5 或 PySide6，而不是仅用 OpenCV 弹窗。界面布局可以采用“左侧实时画面 + 右侧结果面板 + 底部控制按钮 + 状态栏”的结构。

-------------------------------------------------
| 菜单栏：文件  设置  帮助                       |
-------------------------------------------------
| 左侧：实时 RGB / Depth / 骨架画面              |
|                                               |
| 右侧：识别结果面板                             |
| 当前手势：张开手掌                             |
| 当前动作：右手举起                             |
| 人体距离：1.52 m                               |
| 左肘角度：156°                                 |
| 右肘角度：82°                                  |
| FPS：28                                        |
| 检测人数：1                                    |
-------------------------------------------------
| 按钮：打开设备  开始识别  暂停  截图  录制  导出 |
-------------------------------------------------
| 状态栏：设备已连接，系统运行正常               |
-------------------------------------------------

| 必须功能 | 建议扩展功能 |
| --- | --- |
| 打开/关闭摄像头 | RGB / Depth / 骨架视图切换 |
| 开始/暂停识别 | 视频录制 |
| 实时画面显示 | CSV 数据导出 |
| 识别结果显示 | 参数设置界面 |
| FPS 显示 | 识别结果日志 |
| 截图保存 | 实验统计图 |

# 8. 实验评估设计

| 实验类型 | 设计方式 | 输出结果 |
| --- | --- | --- |
| 手势识别准确率 | 每类手势测试 20 次 | 每类准确率、总体准确率 |
| 动作识别准确率 | 每类动作测试 20 次 | 动作识别混淆情况 |
| 距离影响实验 | 0.8m、1.2m、1.8m、2.5m、3.0m | 不同距离下的准确率和稳定性 |
| 光照影响实验 | 正常光照、弱光、背光、复杂背景 | 不同场景下的识别效果 |
| 滤波前后对比 | 统计关键点坐标方差和识别跳变次数 | 证明平滑与投票机制有效 |

| 手势类别 | 测试次数 | 正确次数 | 准确率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字 1 | 20 | 19 | 95% |
| 数字 2 | 20 | 18 | 90% |
| 数字 5 | 20 | 20 | 100% |
| 握拳 | 20 | 17 | 85% |
| 张开手掌 | 20 | 19 | 95% |

# 9. 报告结构建议

绪论：项目背景、课程设计目标、系统功能概述

相关技术介绍：Azure Kinect DK、深度相机与 ToF 原理、MediaPipe、OpenCV、PyQt5

系统需求分析：功能需求、性能需求、交互需求、数据保存需求

系统总体设计：系统架构、模块划分、数据流程、UI 界面设计

关键算法设计：手部关键点检测、手势识别、人体姿态检测、动作识别、关节角度、深度测距、滤波投票

系统实现：开发环境、摄像头采集模块、识别模块、UI 模块、数据保存模块

实验结果与分析：系统运行效果、准确率、距离影响、滤波对比、性能分析

总结与改进：完成情况、当前不足、后续改进方向

# 10. 功能优先级

| 优先级 | 功能范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一优先级：必须完成 | 摄像头打开、RGB 显示、手部检测、基础手势识别、PyQt5 UI、结果显示、截图保存 | 完成后项目可以基本提交 |
| 第二优先级：建议完成 | 人体姿态检测、动作识别、关节角度、FPS、CSV 导出、连续帧投票 | 完成后项目比较完整 |
| 第三优先级：冲高分 | 深度图接入、人体距离测量、3D 骨架、滤波、多人数检测、实验统计图、视频录制 | 完成后项目明显深入 |

# 11. 推荐最终功能清单

| 功能类别 | 具体功能 |
| --- | --- |
| 设备管理 | 打开 Azure Kinect DK、关闭设备、显示设备连接状态 |
| 图像显示 | RGB 实时画面、深度图显示、骨架图显示、FPS 显示 |
| 手势识别 | 数字 1、数字 2、数字 3、张开手掌、握拳、OK、点赞 |
| 人体动作识别 | 左手举起、右手举起、双手举起、下蹲、弯腰、左右倾斜 |
| 空间信息 | 人体距离测量、手部距离测量、关键点坐标输出、关节角度输出 |
| 交互功能 | 开始识别、暂停识别、截图保存、视频录制、结果导出 |
| 实验分析 | 识别准确率统计、FPS 统计、距离影响分析、滤波前后对比 |

# 12. 推荐开发顺序

第 1 天：安装环境，测试 Azure Kinect DK 和普通摄像头

第 2 天：完成 OpenCV 实时采集和 FPS 显示

第 3 天：接入 MediaPipe Hands，显示手部关键点

第 4 天：实现基础手势识别

第 5 天：接入 MediaPipe Pose，实现人体骨架显示

第 6 天：实现举手、下蹲、弯腰等动作识别

第 7 天：完成 PyQt5 主界面

第 8 天：把识别模块接入 UI

第 9 天：加入截图、录制、CSV 导出

第 10 天：加入滤波和连续帧投票

第 11 天：接入深度图或 Kinect 距离测量

第 12 天：做实验测试和数据统计

第 13 天：整理报告、截图、流程图

第 14 天：准备答辩演示

如果时间不够，优先保证：UI 完整 > 识别稳定 > 功能数量 > 深度优化。

# 13. 答辩展示建议

答辩时建议按系统流程讲，而不是只说“调用了 MediaPipe”。可以按“设备采集 → 关键点检测 → 特征计算 → 手势与动作识别 → UI 展示 → 数据记录 → 实验分析”的顺序组织。

打开软件，连接设备。

展示 RGB 实时画面。

展示手部关键点和手势识别。

展示人体姿态和动作识别。

展示距离测量或深度图。

点击截图或导出按钮。

展示实验统计结果。

# 14. 项目亮点总结

系统完整：包含图像采集、视觉识别、UI 交互、数据保存和实验分析。

硬件利用充分：Azure Kinect DK 提供 RGB 与深度信息，系统不只依赖二维图像。

识别结果可解释：基于关键点坐标、关节角度和空间距离进行判断。

具有实时性：可实时显示识别结果、FPS 和骨架可视化。

具有实验分析：通过准确率、距离影响、光照影响和滤波对比验证系统性能。

具有软件工程结构：采集模块、识别模块、UI 模块、数据模块和分析模块边界清晰。

# 15. 最终实现标准

## 15.1 基本完成标准

可以正常打开摄像头并显示实时画面。

可以检测手部关键点并识别至少 5 种手势。

可以检测人体姿态并识别至少 3 种人体动作。

有完整 UI 界面，不只是 OpenCV 弹窗。

可以显示 FPS、识别结果、关键点或角度数据。

可以截图保存或导出识别日志。

报告中有系统架构图、流程图、关键代码和实验结果。

## 15.2 冲高分标准

接入 Azure Kinect 深度图。

实现人体距离或手部距离测量。

实现关键点平滑和连续帧投票。

实现 CSV 数据导出。

做识别准确率统计。

做不同距离、不同光照或滤波前后的对比实验。

UI 具有多个功能按钮和状态提示。

# 16. 一句话实现路线

先用 Azure Kinect / OpenCV 完成视觉输入，再用 MediaPipe / Body Tracking 完成关键点检测，然后基于关键点坐标、关节角度和深度距离做手势与动作识别，最后用 PyQt5 封装成完整 UI 软件，并通过实验数据证明系统效果。

核心不是训练复杂模型，而是把一个视觉识别系统做完整、做稳定、做可展示、做可分析。

# 参考资料

用户提供的 MediaPipe 课程设计参考 PPT。

用户提供的 Azure Kinect DK 双目/深度视觉课程设计参考文档。

Google AI Edge MediaPipe GitHub 项目说明。

Microsoft Azure Kinect DK 官方文档与 SDK 说明。